USŁUGI PROJEKTOWE ZOFIA WYPYCH ul. Wyszyńskiego 5/44, 18 – 300 Zambrów tel. 604 154 766

STRONA  TYTUŁOWA

Rodzaj opracowania:   Projekt budowlany –

ocieplenia ścian zewnętrznych budynku  mieszkalnego wielolokalowego oraz przebudowy kominów

Inwestor:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Armii Krajowej 4 , 18 - 200 Wysokie Mazowieckie

Adres budowy:		Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza 2 ,

działka nr  1513

Autor projektu :

Zofia Wypych

Zambrów, maj 2013 r

SPIS  ZAWARTOŚCI  TECZKI

Nr str.            Nr rys.

Strona tytułowa								 1				Spis zawartości teczki						 	 2

Oświadczenie								 3

Plan sytuacyjny							             4	           1

Dokumentacja fotograficzna						 5-10

# Opis techniczny do projektu						11-14

Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia		 	            15-37

Elewacje kolorystyka						 	18-21	           2 - 5

Elewacje inwentaryzacja						22-26	           6 - 9

Szczegóły ocieplenia							27-36	          11- 20

Zambrów, dnia maj  2013 r.

## O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że  projekt    budowlany ocieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowy kominów przy ul. Mickiewicza 2 , 18 - 200 Wysokie Mazowieckie dla inwestora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Zofia Wypych

OPIS  TECHNICZNY

PROJEKTU DOCIEPLENIA ŚCIANY  ZEWNĘTRZNYCH  BUDYNKU WIELORODZINNEGO

w  Wysokiem Mazowieckiem  przy ul. 1 Mickiewicza 2

I.   Podstawa opracowania:

-     zlecenie Inwestora  -   Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem  Mazowieckiem

-     uzgodnienie metody ocieplenia ścian

- inwentaryzacja elewacji budynku wykonana przez autora projektu

- dokumentacja przykładowego systemu remontu dociepleń BOLIX

- obowiązująca norma systemu ociepleń  PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” oraz PN-EN    13163/2004  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”

II. Przedmiot opracowania:

- Przedmiotem opracowania jest docieplenie wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Mickiewicza 2 w Wysokiem Mazowieckiem. Opracowanie przewiduje docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych na wysokości  mieszkań (parter, piętro, II piętro i  piwnic 30 cm od parteru styropianem  grubości 10 cm oraz ścian piwnic 10 cm poniżej gruntu styropianem grubości 5 cm. Wymianę stolarki okiennej piwnic. Przemurowanie kominów na wysokości dachu cegłą klinkierową.

- Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązania technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku wg. metody wybranej przez inwestora tj. metody lekkiej mokrej oraz remoncie   kominów, których stan techniczny jest zły.

Wykonanie remontu i docieplenia ma na celu:

- Poprawienie stanu technicznego budynku

- Dostosowanie izolacyjności do obowiązujących norm

- Znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń mieszkalnych

- Oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzewania mieszkań

III. Dane techniczne budynku:

Budynek mieszkalny wielolokalowy 3-kondygnacjach, podpiwniczony w całości dwuklatkowy. Z dachem wielospadowym kryty blachadachówką, wybudowany w technologii tradycyjnej  Wysokości budynku wynosi  9,80 m do gzymsów.

Ściany piwnic murowane z cegły pełnej czerwonej.

Ściany zewnętrzne z cegły pełnej silikatowej i czerwonej grubości ścian  40 cm ,  obustronnie otynkowane.

Stropy kanałowe. Okna w większości  mieszkaniach oraz na klatkach schodowych  wymienione na nowe , szczelne z pcv.

Drzwi wejściowe do budynku drewniane w stanie dobrym.

Okna w piwnicach drewniane  do wymiany.

IV. Opis robót :

- Opis ogólny robót:

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych  budynku  systemem ocieplenia "metodą lekką - mokrą" System polega na przymocowaniu do ścian budynku izolacyjnych płyt styropianowych a następnie pokryciu ich powłoką zewnętrzną, w skład której wchodzą: warstwa zbrojenia tkaniną szklaną, podtynkowy środek gruntujący i cienkowarstwowy tynk elewacyjny.

- Zgodnie z ustaleniami z inwestorem oraz obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku przyjęto ocieplenie  ścian  zewnętrzne  budynku parter, piętra, II piętra i części piwnicy 30 cm warstwa izolacji termicznej o oporze cieplnym R = 3,5 m2 K/W  "metodą lekką - mokrą" Grubość warstwy styropianu  10 cm λ = 0,04 W/mK .

- Ocieplenie ścian  zewnętrzne piwnic budynku poniżęj poziomu terenu 10 cm,  warstwa izolacji termicznej styropian grub. 5 cm i λ = 0,04 W/mK  płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o wytrzymałości na ściskanie większej niż 300 kPa.

Uwaga: Wykop należy zasypać  piaskiem i odpowiednio zagęścić.  Po odkryciu ścian należy sprawdzić stan izolacji pionowej. W przypadku złej jakości izolacji  wykonać nową izolacje pionową .

Inne roboty niezbędne do wykonania:

- Wymiana stolarki okiennej piwnic –22 szt. Okna należy pomierzyć z  natury.

- Naprawa daszku nad wejściem

- Naprawa  płyt balkonowych

- Oczyszczenie i pomalowanie w kolorze brązu  balustrad balkonowych

- Parapety okienne, w związku ze zmianą ich szerokości należy wymienić na parapety z blachy  powlekanej

- Wymiana obróbek blacharskich gzymsów, kominów, rur i rynien spustowych

- Remont kominów na wysokości dachu. Rozbiórka i wymurowanie nowych z cegły klinkierowej

Przygotowanie podłoża:

Na etapie przygotowawczym należy dokonać demontażu rynien, rur spustowych , obróbek blacharskich i parapetów . Skuć dokładnie stare tynki. Sprawdzić nośność i równość podłoża. Podłoże przewidziane do mocowania systemów musi być stabilne, równe o dostatecznej nośności, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy klejącej ( np. kurzu, pyłu) i łuszczących się powłok malarskich   czy też wypraw.

W przypadku ścian o nierównych powierzchniach należy:

- do 2 cm należy  zastosować zaprawę wyrównującą

- do 4 cm zastosować płyty izolacyjne o różnych grubościach i gruboziarnistym papierem ściernym zeszlifować nierówności

Na tak przygotowane podłoże można kleić płyty.

Materiał izolacyjny:

Jako materiał termoizolacyjny zaprojektowano  płyty styropianowe EPS70-04 o klasie odporności na ogień co najmniej E  wg normy PN-EN13163/2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja” Materiał o  zwartej strukturze i krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań. Należy ocieplić zewnętrzne powierzchnie otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja tam musi mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może  przekroczyć szerokości ościeży, leczy nie powinna być mniejsza niż 2 cm).

Mocowanie izolacji:

Rozpoczynając układanie izolacji termicznej nie wolno zapomnieć o wykonaniu dylatacji (kilkucentymetrowej szczeliny między gruntem a pierwszym rzędem  styropianu), która zabezpieczy elewację przed zniszczeniem na skutek parcia gruntu na styropian. W pierwszej kolejności do muru przymocowuje się listwę prowadnicy (na której oprze się pierwszy rząd płyt), którą następnie przykrywa się siatką zbrojeniową. Siatka powinna wystawać na ok. 10 cm ponad prowadnicę, od dołu zaś należy ją wypuścić na około 20 cm.

Do mocowania płyt izolacyjnych należy używać zaprawy  elastycznej wiążącej, którą nanosi się na płyty metodą pasmowo – punktową.. Pasma o szerokości 3 – 4 cm powinny być rozprowadzone w odległości 3 cm od brzegu płyty. Pasmo powinno być zamknięte na obwodzie. W środku płyty zaprawę nakłada się w formie placków o średnicy 8 cm. Placki powinny zajmować  minimum 40% powierzchni płyty (10 –12 szt./płytę). Pasmo jest sprawą bardzo istotną, gdyż zapobiega niekontrolowanym ruchom powietrza między płytami styropianowymi a ścianą.

Płyty z masą klejącą należy przyłożyć do ściany i dokładnie dosunąć do płyt wcześniej zamocowanych.

W przypadku nierówności, powierzchnię styropianu przed kołkowaniem należy wyrównać przez przetarcie papierem ściernym i dokładnie oczyścić. W wpadkach uzasadnionego zastosowania łączników rozprężnych ich główki nie mogą wystawać poza powierzchnię płyt. Minimalna głębokość osadzenia łączników 6 cm.

Zbrojenie siatki:

Po przynajmniej 3-ch  dniach od przymocowania styropianu do ścian, nanosi się na płyty 3 mm warstwę masy klejącej. W nią wciska się napiętą siatkę zbrojącą z włókna szklanego, fabrycznie zaimpregnowaną środkami uodpornionymi na działanie alkaliów.  Sąsiednie pasy siatki zbrojącej łączy się na 10-centymetrowy zakład. Po wtopieniu siatki całą powierzchnię pokrywa się cienką 1-milimetrową warstwą masy klejącej. Jej powierzchnia musi być równa i gładka.

Na narożnikach budynku siatkę wywija się na ścianę sąsiednią, a wywinięcie musi mieć szerokość minimum 10 cm. Do wysokości 2 m od podłoża należy zazbroić masę klejącą podwójną warstwą siatki.

Powierzchnię w narożnikach okien i drzwi zbroi się dodatkowymi kawałkami siatki a narożniki wzmacnia kątownikami aluminiowymi. Dodatkowe zbrojenie i wzmocnienia mocuje się na płytach styropianowych przed nałożeniem właściwej warstwy masy klejącej, nigdy po.

Wykonanie elewacji:

Na tak przygotowaną powierzchnię po minimum 3-ch dniach nakłada się warstwę tynkarską.  Tynk cienkowarstwowy akrylowy o fakturze kornika o uziarnieniu 2 mm w kolorach zaznaczonych na rys. elewacji.

Tynk wykonać z gotowych wypraw tynkarskich. Nanoszenie tynku odbywa się wg zasady „mokre na mokre”, w sposób ciągły i bez przerywania pracy.

UWAGA:

Obie warstwy (zbrojenia i tynkarska) są narażone na niekorzystne oddziaływanie  warunków atmosferycznych oraz na uszkodzenia mechaniczne w związku z tym , dla uzyskania wymaganej trwałości , warstwy te powinny być wykonane starannie, zgodnie z reżimem technologicznym zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.

Wszystkie prace związane z wykonywaniem ocieplenia należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż + 50 C i nie wyższej niż + 250 C.

Prac nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 00 C w ciągu 24 godzin.

Wszelkie materiały zastosowane do ocieplenia muszą  posiadać ważne aprobaty techniczne lub certyfikat.

Roboty powinna wykonywać brygada posiadająca przeszkolenie producenta         zastosowanego systemu pod nadzorem osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Kolejność prowadzenia robót:

- Wymiana  stolarki piwnic

- Remont kominów

- Ustawienie i zamocowanie rusztowań, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i  przepisami

- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, daszku nad wejściem i innych     elementów przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia robót

- Rozebranie obróbek blacharskich, podokienników

- Skucie zmurszałych tynków  i wykonanie tynków uzupełniających

- Przystąpienie do robót dociepleniowych opisanych powyżej

- Wykonanie remontu daszka nad wejściem

- Wykonanie obróbek blacharskich

Zalecenia specjalne:

- roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych

- poszczególne etapy robót podlegają odbiorowi technicznemu

- pracownicy muszą posiadać badania pracy na wysokości

- przy wykonywaniu ocieplenia nie wolno mieszać składników różnych systemów

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

##### OBIEKT

# BUDYNEK MIESZKALNY  WIELOLOKALOWY

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

ORAZ PRZEBUDOWA KOMINÓW

### ADRES

#### Działka nr 1513

Wysokie Mazowieckie ul. 1-go Mickiewicza 2

### INWESTOR

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Armii Krajowej 4, 18 - 200 Wysokie Mazowieckie

PROJEKTANT

Zofia Wypych upr. Łom.30/83

ul. Wyszyńskiego 5/44, 18 – 300 Zambrów

maj   2013 r.

#### INFORMACJA  BIOZ

#### OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

- Podstawa opracowania:

- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 108 poz.1128 z późniejszymi zmianami art.20 pkt. 1b)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 )

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr5 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

- Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- demontaż wszystkich elementów zamontowanych na powierzchni ścian

- montaż rusztowań

- sprawdzenie powierzchni ścian oraz właściwa ocena stanu technicznego podłoża

- montaż ocieplenia- styropianu

- wykonanie tynków i koloru elewacji

- wykonanie obróbek blacharskich

- rozbiórka kominów na wysokości dachu

- wymurowanie nowych kominów

- demontaż rusztowań

- wykonanie robót porządkowych

- Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- teren wokół budynku, gdzie mogą bawić się dzieci

- Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

Prace na wysokościach:

-    przy ustawianiu rusztowań lub  montażu dźwigu

- przy wykonywaniu  robót elewacyjnych budynku z rusztowań , pomostów roboczych lub dźwigu

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje możliwość spadania z góry różnych przedmiotów, narzędzi i materiałów budowlanych.

Transport materiałów na wysokość powyżej 5 m od terenu:

- awaria sprzętu

- zerwanie zawiesi i upadek ładunku

- potrącenie ładunkiem

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót:

- strefy niebezpieczne z uwagi na możliwość spadania przedmiotów

- strefy pracy maszyn i urządzeń

Wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich   występowania oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. W tym celu stosować tablice informacyjne, taśmy ostrzegawcze.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z:

- podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w kodeksie pracy w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy,

- przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

- zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z:

- zagrożeniem występującym na określonym stanowisku pracy,

- sposobu ochrony przed zagrożeniami,

- metodami bezpieczeństwa wykonywania pracy na tym stanowisku.

- Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

Materiały przeznaczone do wykorzystania na budowie przechowywane mogą być na terenie objętym inwestycją.

Należy uwzględnić zwłaszcza w przypadku preparatów obszaru tzw. Chemii budowlanej na wskazane w instrukcji temperatury magazynowania.

Preparatów niebezpiecznych (jak gazy techniczne ) nie przewiduje się do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

- Środki techniczne i organizacyjne w strefach szczególnego zagrożenia:

Zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii poprzez:

- określić miejsca i sposób oznaczenia dróg ewakuacyjnych zwłaszcza z dachu   i wyższych pomostów rusztowań

-   zgromadzić na placu budowy podstawowy sprzęt p.poż.

-   przy wykonywaniu robót ciesielskich dekarskich i elewacyjnych należy

stosować pasy bezpieczeństwa, a gdy stosowanie pasów jest

niemożliwe, rozwieszać siatki ochronne lub wykonywać dodatkowe

pomosty poniżej pracy cieśli, dekarzy i tynkarzy

-	przez cały czas na budowie powinno pracować minimum 2 osoby. Budowa      powinna być zaopatrzona w telefon. Budowę należy zaopatrzyć w apteczkę pierwszej pomocy.

- Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentów:

Dziennik budowy, dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urządzeń winny być  przechowywane w pomieszczeniach chronionych.

Na budowie obowiązują standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno – bytowych.

Opracowała:

Zofia Wypych